潇湘职业学院多媒体电教设备技术参数

| 产品 | 品牌型号 | 参数 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短焦 投影机 | 松下PT-X3271STC 产地：日本 | 3LCD投影显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； ▲标准亮度≥3200流明（ISO21118标准）； 对比度≥16000:1； 标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10,16:9； ▲投射比：0.46:1 ；投射80英寸（4:3）距离≤75cm； 灯泡功率≥230W UHM灯泡，整机功耗≤300W，节能模式下待机功耗≤0.5W； ▲标准模式下灯泡寿命≥10000小时，节能模式下灯泡寿命≥20000小时； 机器重量≥3.9KG；照度均匀性≥85%；内置扬声器≥10W； ▲强光感应功能：对投影图像亮度、色调和对比度进行调节，使明亮的环境下的暗部区域细节都可清晰再现； 直通式排气散热系统； ▲采用风琴褶皱式结构防尘过滤网，更换周期最长可达10000小时； ▲四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整； 支持水平±15°、垂直±15°梯形校正； ▲曲面校正功能，可投影曲面屏幕，并有效调节桶状和枕状变形； USB-A接口支持读取USB记忆卡； USB-A接口可作为电源DC输出端口，输出5V电压； USB-B接口可通过USB线连接电脑，轻松投影图像并输出声音； USB-A接口可扩展无线模块，支持最多4台设备同时进行无线投影； ▲厂家提供投影机控制软件，可实现局域网内对最多2048台投影机的控制功能； ▲底部全密闭防尘结构设计，有效防止灰尘侵入，更适合于吊装； ▲简单个性化开机LOGO设置，无需通过软件，在机器菜单上简单操作即可实现； ▲遥控ID设置，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 顶部更换灯泡、侧面更换过滤网； 多种配色板模式和黑板模式，可以在有色板和黑板上投影时进行图像修正； 直接关机、断电保护；画面冻结功能，画面放大功能，快门功能，演示计数器功能； 快速冷却功能，可设定0秒冷却； 无信号情况下可自动进入休眠模式，信号重新输入时可自动唤醒； ▲机器面板、接口、遥控器采用全中文标识。 提供厂家投标授权、质保函、供货证明函、权威机构检测报告。 提供产品3C认证、节能认证、环保认证。 |  |  |
| 短焦 投影机 | 宏基T411D 产地：中国 | 技术参数： - ★亮度3500流明 - ★标准分辨率XGA (1,024 x 768) - ★投射比 0.617 (77"@97cm) - ★对比度20,000:1 - 光源寿命 4,000小时 (标准), 10,000 小时(ExtremeEco) - 梯形校正 +/-40° (垂直, 手动) - LumiSense智能调节技术，搭载智能内容感知系统，动态调节画面输出。 - 蓝光盾技术，可以减少30%蓝光输出，保护眼睛。 - ColorBoost3D跃彩技术、ColorSafe II 色彩保真技术, 提升色彩显示效果并延长光源使用寿命。 - 蓝光HDMI 3D技术，支持144Hz 24p，配合蓝光播放机体验3D影院效果。 - 内置16W扬声器，提供强劲音效。 - 密闭光引擎技术,可以防止灰尘的侵扰，延长使用寿命。 - 吊顶图像自动翻转技术。 - 通电自动开机/信号源输入开机技术。 - ★提供投标产品3C和节能、环保认证证书 - ★提供厂家对本项目的授权 - ★提供制造商IS014001、ISO9001、ISO27001、ISO18001、ISO20000证书 - 提供CCCS客户联络标准体系证书 |  |  |
| 红外互动智能 86寸电子白板 | 东方中原 DB-86IND-H03 产地：深圳 | 硬件部分： ★1、工作原理：红外线感应技术，白板尺寸≥86英寸；≥10点触控，显示比例：4:3； 2、板面材质：板面采用钢板，高耐磨，不怕变形, 抗强光、抗静电、防粉尘； 3、快捷键：双边各18个配彩色图片和中文标题，直观，方便老师使用； 4、触摸方式：无需专用笔，可用手指、教鞭等任何不透明物体在板上书写和操作电脑界面；分辨率≥32768*32768 5、连接方式：通过USB线连接 ，可直接供电，无需外接电源； 6、光标速度≥180点/秒，反应速度灵敏，连续快速书写无延时和断笔，实时响应。 软件功能： 1、软件支持语言：支持简体、繁体、英语三种以上语言版本；中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 2、提供不少于8种笔，如普通笔、荧光笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、强调笔等； 3、提供智能笔和工具笔：智能笔能自动修正所画的圆、三角形和多边形；工具笔能将所画的圆、矩形等变化为探照灯、放大镜工具； 4、支持手势识别功能和页面无限扩展功能，手势识别包括图片缩放、PPT上下翻页、白板软件手势擦除等功能； 5、擦除功能：能按需选择不同大小的板擦进行书写内容的擦除,并提供区域擦除和清屏功能； 6、学科绘图：能按学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等； 7、实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等50种以上实验仪器； 8、教学工具：提供仿真教学工具:直尺、30º、45º三角尺、量角器、圆规，可在刻度边缘画直线，以上工具可移动、缩放和旋转；量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度； 9、学科工具：汉语拼音、英语词典、三角函数图像、光学实验、元素周期表、乐器工具、几何工具、电路设计工具、化学有机分子三维模型工具等教学常用工具；涵盖语文、数学、英语、物理、化学、历史、音乐等学科，超过30个以上学科工具； 10、图形智能识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别横线、竖线、正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形、五边形等多边形； 11、手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、英文、数字，并对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转； 12、页面功能：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等； 13、背景功能：用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供10种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板； 14、图片素材：能提供至少3000个以上的各种学科符号和图片素材，图片必需涵盖数学、化学、物理、地理、生物、英语、政治、美术、音乐等学科，并且各科素材数量有准确数值标注； 15、配套教学资源：配备单机精品教学资源库，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源； 16、配套网上的资源中心，至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。能提供中央电教馆教学资源库免费使用； 17、配套试题工具：提供近3年全国各地高考、主要城市中考试题和答案。可实现试题导入、编辑、重复性检查、对比以及多种组合条件查询、导出及打印，同时可提供智能组卷功能； 18、仿真实验：嵌套提供中学、小学仿真实验软件；包括小学科学、初中高中物理、化学、生物至少7科，同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；数量不少于100个； 19、PPT批注功能：能使用白板软件直接导入PPT文件进行演示，并且保留PPT原来的动态页面过渡效果。对PPT的批注可以准确保存到PPT文件里面，再次打开PPT时，批注内容不会错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作； 20、word批注功能：可以对word文档进行批注，且批注内容可以保存到原文档中； 21、视频、Flash动画等批注功能：可对正在播放的视频、Flash动画等多媒体进行批注； 22、所投交互式电子白板制造厂商具有触控设备服务程序及双板系统软件产品登记测试报告（提供证书影印件并加盖厂家公章） 23、所投交互式电子白板的白板软件、白板配套教学资源、试题工具、实验软件、网上教学资源及白板硬件为同一品牌的，并提供白板软件、教学资源库、试题工具、幼儿科学仿真实验、小学仿真实验、中学仿真实验著作权证书的。（提供证书影印件并加盖厂家公章） 24、为保证产品的稳定性，所投产品通过检测机构检测的平均无故障时间≥10万小时认证（提供证明文件影印件加盖厂家公章） ★为保证产品货源的合法渠道，需提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件，官方宣传彩页加盖厂家公章及参数确认函 |  |  |
| 中央控制系统 | 嘉宏JH2200 产地：广州 | 内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作； ★、内置4×2RGB切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台、数字DVD输入； 自带投影机保护器，检测投影机灯泡的工作情况（选配网络功能后此功能可实现），并且自动延时断电。更好地保护投影机寿命； ★、内置3×2音频，4×2视频矩阵，视频频宽100MHZ； 2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机； ★、2路I/O控制接口，具有投影机防盗功能，并可连接门磁开关、实现连锁控制； 2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；2路MIC输入，方便用户讲解； ★、内置2路高保真无级音量调节 内置网络模块插槽（可选配网络模控制块）支持远程网络控制； ★、控制面板带网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口，并带防尘盖； ★、控制面板和电源控制盒分离，电源盒内置电动屏幕电源控制， ★、桌面开孔尺寸：190mm×132mm 1、提供厂家针对本项目的专项授权书原件； 2、原厂售后服务承诺函原件和供货函原件； 3、彩页（加盖厂家公章）； 4、ISO14001环境管理体系复件印件（加盖厂家公章）； 5、ISO9001质量管理体系认证证书复件印件（加盖厂家公章）； 6、中国教育装备行业协会会员证书复印件（加盖厂家公章）7、3C证书复印件（加盖厂家公章）； 8、计算软件著作权证书复印件（加盖厂家公章）； 9、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系复印件(加盖厂家公章) |  |  |
| 推拉黑板 | 嘉宏JH-413 产地：广州 | 1、尺寸：整体尺寸：4000*1300mm；可根据实际尺寸订做。 2、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶触摸一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 3、面板：优质树脂烤漆板面，厚度≥0.27mm，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦。 4、夹层：超高密度泡沫板夹层，厚度≥15mm，密度18kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形。 5、底板：优质镀锌钢板底板，厚度≥0.2mm，钝化处理，防锈防潮。 6、边框：绿板边框：采用壁厚1.2mm高档电泳香槟铝型材。 7、保护角：四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 8、外框：采用特制高档电泳香槟铝型材，壁厚≥1.2mm。 9、黑板橡胶刷安装在活动绿板下方两侧各1个，经久耐用，消除推拉撞击产生的噪音，伴随推拉过程，完成粉笔灰尘清洁，方便使用；整套黑板装有4个缓冲橡胶垫。中间1个定位橡胶块，防止撞击产生的噪音过大。 1、提供厂家针对本项目的专项授权书原件；2、原厂售后服务承诺函原件和供货函原件；3、ISO14001环境管理体系复件印件（加盖厂家公章）；4、ISO9001质量管理体系认证证书复件印件（加盖厂家公章）； 4、中国教育装备行业协会会员证书复印件（加盖厂家公章），5、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系复印件(加盖厂家公章) |  |  |
| 塑钢讲台 | 嘉宏JH-1110讲台 产地：广州 | 1、讲台整体采用分体组合式结构，长1090mm、宽700mm、高975mm；台面为1090x700x200mm，箱体820x620x770mm； 2、材质：台面、抽屉、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用ABS工程塑料一次注塑成型（壁厚大于或等于5mm）， 整个台面无金属板材，箱体左右侧开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形； 3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、符合校安工程。 4、台面右边为功能盒，内可安放中控（最大开孔230mmx148mm），标准电源插座，各自有独立的标准安放位置不会重叠，方便使用，讲台正面配置小门。 5、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。 6、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一锁开启； 7、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖，前置抽屉，小门等。 9、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，下箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。 1、提供厂家针对本项目的专项授权书原件； 2、原厂售后服务承诺函原件和供货函原件； 3、彩页（加盖厂家公章）； 4、ISO14001环境管理体系复件印件（加盖厂家公章）； 5、ISO9001质量管理体系认证证书复件印件（加盖厂家公章）； 6、中国教育装备行业协会会员证书复印件（加盖厂家公章）7、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系复印件(加盖厂家公章) |  |  |
| 吊架 | 万能吊架 | 短焦投影机专用万能吊架 |  |  |
| 线材及人工费 | 线材及安装调试费 | 提供各种线材、线槽及上门安装调试等 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |